Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет

імені В.Стефаника

Факультет математики та інформатики

Кафедра інформаційних технологій

Робототехніка

Лабораторна робота № 1

Тема: «Розробка структури колісного робота»

Варіант : 9

Виконав: Рижкін О.К

Група ІПЗ-23

Дата: 25.02.2023р.

Викладач: Лазарович І.М.

Івано-Франківськ – 2023р.

Лабораторна робота №1

Тема: Розробка структури колісного робота

Мета: навчитися розробляти структуру колісного робота та обирати компоненти для нього.

Завдання:

Нам потрібно розробити трьохколісного робота з такими параметрами:

1. Варіант – 9.

2. Максимальна швидкість (км/год) – 1.

3. Кількість коліс на платформі – 3.

4. Час автономної роботи (год) – 2.

5.Максимальне корисне навантаження – 700гр.

5. Рух робота – По чорній лінії з контролем швидкості.

Визначення вимог

Цей етап включає в себе задання основних параметрів робота, таких як максимальна швидкість, спосіб орієнтації у просторі, максимальне навантаження, час автономної роботи, швидкість маневрування (наприклад час повертання коліс). Основна частина роботи включає в себе такі розділи: визначення складових елементів робота, обгрунтування вибору сенсорів, обгрунтування вибору актуаторів і драйверів, обгрунтування вибору елементів системи живлення.

I. Характеристики Компонентів

1. Мікроконтролер:

Мій погляд впав на вже знайому нам плату Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2), вона має такі характеристики:
Мікроконтролер: ATmega328

Робоча напруга контролера:

- Вхід USB: 5В

- Вхід VCC: 5В

- Вхід Vin: 7,5В-12В

- Цифрових входів/виходів: 14 (6 з них ШІМ)

- Аналогових входів: 6

- Flash пам'ять програм: 32Кб

- Оперативна пам'ять: 2Кб

- Частота: 16 МГц

- Розмір: 68 х 53 х 15 мм

На мою думку, цього мікроконтролера цілком достатньо для наших потреб, він має не дуже значні габарити, достатню кількість пам’яті, а також оперативної пам’яті і в нього доволі приємна ціна в діапазоні 400грн.

2. Драйвер руху:

На цей варіант я обрав перевірений часом модуль L298N, так як я маю варіант з 3-ома колесами я впевнений що цього модуля мені буде більш ніж достатньо на два колеса і третє ведуче, модуль має такі характеристики:

- напруга живлення вбудованої логіки: 5В

- споживаний струм вбудованої логіки: 0 - 36мА

- напруга живлення драйвера: 5 - 35В (максимальна 46В)

- робочий струм драйвера: 2А (піковий струм 3А)

- максимальне споживання енергії: 25 Вт

- робоча температура: -20°С - +135°С

- габарити: 43,5 х 43,2 х 29,4 мм

- вага: 26 г.

- приблизна вартість драйверу: ~70грн

3. Датчик лінії:

Для нашого проекту чудово підійде Модуль цифрового 5ти канального датчика

лінії, tcrt5000, Модуль датчик лінії TCRT5000 5-канальний - складається з п'яти модулів TCRT5000, які генерують інфрачервоні сигнали та приймають відбиття цього сигналу від поверхні.

він має такі характеристики:

- Дальність виявлення 1 - 5 см

- робоча напруга: 3.3 - 5 В

- довжина х ширина х висота: 32 х 14 х 16мм

- вага в грамах: 2.24гр.

- дистанція: 1-25 мм

4. Мотор-редуктор:

Я обираю мотор-редуктор один з найдорожчих на ринку (Мотор-редуктор Aslong 180 GM20), я обрав саме його тому що він має не дуже велику потужність, а для нашого варіанту це дуже необхідно, так як ми маємо дуже велике корисне навантаження з дуже маленькою максимльною швидкістю. Мотор має такі характеристики:

- Робоча напруга: 6-12В

- Діаметр мотора: 24,20 мм

- Довжина мотора: 49,30 мм

- Довжина вала: 17,5 мм

- Діаметр вала: 3 мм

- Швидкість обертання: 105 об/хв

- Вага: 35 г

- Споживання 350mA(При максимальному навантаженні)

- Макс. Обертальний момент: 1.67кг

- Вартість: 250грн

5. Пристрій для вимірювання швидкості:

Через те що, я маю в умові контроль швидкості нам знадобиться оптичний датчик LM393, я обрав саме його тому що в нас просто не має альтернативи за такі гроші та за такі характеристики:

- Мікросхема: LM393 (подвійний компаратор)

- Напруга живлення: +3.3 В ~ +5.0 В

- Струм споживання енкодера: 1.4 мА

- Інтерфейс або тип вихідного сигналу енкодера: цифровий TTL

- Вихідний формат: цифровий вихід (0 і 1)

- Робоча температура: від 0 ~ + 70 ° C

- Розміри: 32 x 14 x 10 мм

- Ширина паза в щілинному датчику: 5 мм

- Діаметр отвору для монтажу датчика обертів: 3 мм

- вага 8гр.

- вартість : ~25грн (x2)

6. Вал (диски з прорізами) для оптичного датчика:

За нього особисто важко щось сказати, необіхдний компонент для оптичного датчика для регулювання та налаштування швидкості. Має такі характеристики:
- застосування: для оптичних енкодерів (LM393)

- матеріал: оргскло

- колір: чорний

- діаметр: 27 мм.

- товщина: 3 мм

- кількість прорізів: 20

- вага: 2гр.

- вартість: 4 грн (х2)

7. Колеса

Самі звичайні колеса які чудово підійдуть для нашого робота. Мають такі характеристики:
- Діаметр: 66 мм ( R = 3.3см)

- Ширина: 25 мм

- Колір: Жовто-чорний

- Матеріал протектора: гума

- Вага: 35 г

- Вартість: 48грн. (за одне)

8. Сервопривід

На мою думку, для нашого робота чудово підійте такий Сервопривід: Сервопривід SG90 (180 град)гарна ціна серед конкурентів та дуже добрі характеристики:
- Напруга живлення: 4,5 - 5,5 В

- Максимальний струм: 1 А

- Крутний момент: 1,8 кг/см

- Температура навколишнього середовища під час роботи: 0 - 55 °С

- Довжина джгута: 230 мм

- Матеріал шестерень: нейлон

- Вартість: 150грн

9. Акумулятори

Використаємо дві LiIon 18650 (2 послідовно)

- напруга: 3.7 В;

- тип акумулятора: 18650;

- ємність: 2000мА.

- ціна: 76 грн (за одиницю)

В результаті ми отримуємо дві послідовно з'єднані батареї з такими показниками:
2000мА та 7.4V чого нам вистачить з запасом для всього нашого проекту при максимальному навантаженні, а також це залишає нам вікно для майбутнього апгрейду.

II Характеристики робота та розрахунки

1. Загальна вага робота:

50гр.( платформа) + 45гр.(плата) +  26гр. (драйвер руху) + 2.3гр.(датчик чор. лін.) + 35гр. х 2(мотор-редуктор) + 35гр. х 3(колеса) + 8гр. х 2 (оптичний датчик швидкості)+ 4гр. (2 диски) + 20гр.(Сервопривід) + 2 х (45гр.) (акумулятори) = ~390гр. + 700гр.(корисне навантаження) = ~ 1.1кг

2. Енергоспоживання

24мА(Arduino) + 36мА(max)(Драйвер руху) + 70мА(max)(Датчик чор. лін.) + 350мА х 2(max)(Мотор-редуктор) + 1.4мА(вимірювання швидкості) + 200мА(max)(сервопривід)  = ~ 1035мА

2000мА / 1035мА = ~ 2 години автономності

3. Крутний момент

Крутний момент буде становити (1,67 кг х см / 3,3 см) *2 = ~ 1,1 кг (для 6V)

В результаті ми отримали ідеально розрахованого робота який повністю виконує умову задачі.

4. Діаграма

Порівняння актуаторів

1.Мотор-редуктор

Окрім обраного Aslong 180 GM20 було також три мотора з такими характеристиками(без назви):

- Номінальний струм: 250 мА макс. за напруги 3,6 В.

- Напруга живлення: 6-8 В.

- Швидкість обертання без навантаження: 170 об/хв (за напруги 3,6 В).

- Двоосьове з'єднання.

- Діаметр осей: 5 мм. 
- Ціна: 50грн.
Дана модель мала дуже привабливі характеристики прямопропорційну ціні, але через специфіку завдання він нам не підходить через незручність під’єднання Т образного мотору на кожне колесо, також відсутнє кріплення для валу.

- Швидкість обертання: 200 об/хв

- Номінальна робоча напруга: 12 В

- Матеріал корпусу: метал

- Розмір вала: 3 х 10 мм

- Розмір мотора (без урахування вала): 12 х 26 м

- Ціна: 200грн.
Дуже потужний (без назви), має необхідне кріплення, але через дуже велику кількість відкритих частини механізму в які може потрапляти сміття довелося зробити вибір в бік в менш потужніший актуатор з повністю закритим механізмом.

МОТОР РЕДУКТОР ЧЕРВ'ЯЧНИЙ JGY-370

- Швидкість холостого ходу: 100 об/хв

- Максимальний крутний момент: 10 кг*см

- Номінальна робоча напруга: 12 В

- Якісне виконання, металевий корпус, сталеві шестерні

- Розмір вала: 6 х 15 мм

- Загальний розмір: 8 х 3.2 х 3.9 см

- Вартість: 530грн

Дуже тихий мотор який має дуже якісну збірку, але занадто велика робоча напруга + дуже велика ціна і надто великий крутний момент в якому немає ніякої необхідності відкидає даний варіант повністю.

2. Сервопривід

Сервопривід SG90 (180 град) повністю задовільняє наші потреби в поверненні ведучого колеса, але давайте розглянемо також інші варіанти:

- Ціна: 815грн
- Модель: DSSERVO DS3218 Pro

- Управління: цифрове

- Тип редуктора: металевий

- Робоча напруга: 4.8-6.8 В

- Робоча швидкість: при 5 В - 0.12 с / 60 градусів, при 6.8 В - 0.09 с / 60 градусів

- Кут повороту: 180°

- Розмір серви: 5.5 х 2 х 4.6 см

- Вага: 70 г

- 3-піновий кабель 30 см для підключення до контролера

Дуже гарний сервопривід перевірений часом та користувачами, але на мою думку, занадто велика ціна яка не виправдовує задану задачу.

- Модель: Emax ES3054 Metal Gear Digital Servo

- Ціна: 462грн

- Виробник: EMAX

- Типорозмір: Сервопривід мікро

- Розміри: 28,45 x 13 x 31,1 мм

- Вага: 17 г

- Швидкість: 0.13 – 0.15 сек/60°

- Зусилля: 3 -3,5 кг/см

- Матеріал редуктора: Метал

- Підшипники: 2 кулькові підшипники

- Вологозахист: Ні

- Управління: Цифрове

- Харчування: 4,8 - 6 В

- Тип двигуна: Колекторний

- Матеріал корпусу: Пластик

- Вал: 23T

Особисто ніколи не бачив дану модель + до цього додається фактор малої кількості відгуків в інтернеті. Ціна в 3 рази більша ніж обраний сервопривід. Така сама проблема що й в попередньої моделі.

3. Драйвер руху

- Збудований на потужному чіпі TB67S109AFTG‎

- Оптично ізольовані порти входу/виходу

- Напруга живлення: 9-42 В

- Вхідний струм: 1-4 А

- Вихідний струм: 0.5-3.5 А, піковий - 4 А

- Доступні кроки: повний, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

- Максимальна частота ШІМ: 200кГц

- Максимальна споживана потужність: 160 Вт

- Масивний алюмінієвий радіатор

- Захист від підвищеної і зниженої напруги, перевантаження по струму,перегріву і короткого замикання

- Розмір: 9.6 х 7.2 х 3.5 см

- Вартість: 580грн
- Модель: TB6600 9-42В 4А TB67

Занадто потужний, занадто дорогий, занадто великий, більш нічого за сказати за цей драйвер, вартість та характеристики взагалі не підходять для завдань нашого робота.

Цей драйвер на базі двох чипів L9110S дає змогу керувати одночасно двома двигунами постійного струму або 4-провідним 2-фазним кроковим двигуном.

- Напруга живлення: 2.5-12 В

- 800 мА струму на виході з кожного каналу

- TTL/CMOS сумісність, можливе безпосереднє підключення до ЦП

- Вбудований фіксуючий діод для захисту від перенапруги

- Низький струм спокою

- Робоча температура: 0-80 °C

- Розмір плати: 30 х 23 мм

- Вартість 100грн

Дуже цікава модель порівняно з моїм обраним драйвером, але чомусь при обиранні компонентів я не звертав на нього уваги і обрав простіший для себе варіант, так як для LM298N є дуже багато інструкцій та гайдів в інтернеті.

III Висновок

У цій практичній роботі я вдосконалив свої навички вибору компонентів для створення роботів, спрямованих на вирішення конкретних завдань. Також я отримав досвід у розрахунку потрібної ємності акумулятора для забезпечення ефективної роботи та визначенні потужності двигунів, щоб вони відповідали поставленим задачам.